顶部绿色扇形角度识别方法总结

OpenCV 与 AI 方案的困难、解决方案和后续思路 | 2026-06-22

核心结论 OpenCV 方案通过“面积角 + span 角”的 hybrid 融合和异常保护，把整个测试集的 MAE 从 1.844 降到 1.263；AI 方案通过稳定 ROI 预处理和 ResNet50 回归模型，在全量测试集上达到 0.865 MAE，整体精度更高。

一、背景与目标

本项目目标是识别顶部阀门图像中绿色扇形对应的圆心角。测试集按 t1 到 t4 分组，不同组在光照、颜色边界、角度范围、图像格式和阀门状态上存在差异。

优化时不能只针对某一组测试集调参。例如 t4 上 OpenCV 比较容易压到 1 以内，但如果只盯 t4，t1 到 t3 可能没有同步改善。因此最终策略是同时观察四组分组 MAE 和全量 MAE。

二、OpenCV 方法总结

1. 遇到的主要困难

HSV 分割受光照和颜色边界影响明显，同一套阈值在不同测试集上表现不完全一致。

单纯面积比例法容易被红色参考区域欠分割或绿色噪声拉偏，个别样本会出现较大误差。

单纯 span 角跨度法对圆心位置、边缘孤立点和外圈噪声敏感，稳定性不足。

如果只针对 t4 调参，可能造成 t1、t2、t3 的 MAE 变差，整体方案不可取。

2. 解决思路

最终没有继续沿用单一规则，而是采用 hybrid 融合：同时计算面积角和 span 角，再根据二者关系动态决定融合方式。面积角负责提供整体比例稳定性，span 角负责在面积分割不可靠时提供几何约束。

| 模块 | 做法 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 颜色分割 | HSV 提取红色参考区和绿色扇形区 | 获得基础候选区域 |
| 区域清理 | 保留红/绿主连通域 | 减少噪声、碎片和误检影响 |
| 面积角 | 根据绿色面积与红绿总面积比例估计角度 | 对普通样本稳定 |
| span 角 | 取绿色区域 60-95% 外圈半径段计算角跨度 | 避免内圈噪声和局部缺失影响 |
| 异常保护 | 面积角比 span 角大超过 10 度时直接信 span | 防止红色欠分割导致角度被拉高 |

3. 当前默认参数

| 参数 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| opencv-mode | hybrid | 面积角与 span 角融合 |
| radius-quantiles | 60 95 | span 只取外圈稳定半径段 |
| opencv-span-trim | 2 | 裁剪少量角度离群点 |
| opencv-hybrid-span-weight | 0.24 | 常规情况下 span 权重 |
| opencv-hybrid-diff-threshold | 10 | 面积角明显大于 span 角时触发保护 |
| opencv-hybrid-fallback-span-weight | 1.0 | 保护触发后直接采用 span |
| opencv-output-scale / offset | 0.9625 / 0.746 | 四组测试集平衡后的轻量输出修正 |

4. 优化效果

| 测试组 | 优化前 OpenCV MAE | 优化后 OpenCV MAE | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| t1 | 1.520 | 1.181 | -0.339 |
| t2 | 2.696 | 1.831 | -0.865 |
| t3 | 2.028 | 1.154 | -0.874 |
| t4 | 0.970 | 0.846 | -0.124 |
| 全量 | 1.844 | 1.263 | -0.581 |

这版 OpenCV 的关键价值是四组测试集都有正向改善，不是单独压低 t4。全量 MaxAE 也控制到约 4.891，避免了严格面积方案中个别样本被拉到十几度误差的问题。

三、AI 方法总结

1. 遇到的主要困难

训练样本的角度分布不完全均衡，低角度和边界角度样本较少，模型在这些区域更容易偏。

如果直接用原图训练，背景、尺度和位置变化会干扰模型学习角度特征。

ROI 裁剪必须稳定，否则同一类角度输入分布不一致，回归模型误差会增大。

单纯增加训练轮数不能解决数据覆盖不足的问题，后续仍需要补充关键角度样本。

2. 解决思路

AI 方案采用“YOLO 预处理 + ResNet50 角度回归”的流程。先用顶部阀门检测模型裁剪 ROI，减少背景和尺度变化；再把 ROI 缩放到 224x224，输入 ResNet50 回归模型预测角度。

| 阶段 | 做法 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| ROI 预处理 | 使用 top_best.pt 检测顶部阀门区域 | 统一输入主体，减少背景干扰 |
| 输入标准化 | ROI 缩放到 224x224 并做 ImageNet 归一化 | 匹配 ResNet50 输入习惯 |
| 模型结构 | ResNet50 分类头改为单输出回归头 | 直接预测角度值 |
| 训练策略 | 使用 data_samples/top 带角度标签数据训练 300 轮 | 提升整体泛化能力 |
| 模型选择 | 保留验证集表现最好的权重 | 避免只取最后一轮导致过拟合或波动 |

3. 当前 AI 效果

| 测试组 | AI MAE |
| --- | --- |
| t1 | 1.549 |
| t2 | 1.068 |
| t3 | 0.686 |
| t4 | 0.499 |
| 全量 | 0.865 |

AI 整体精度明显高于 OpenCV，尤其在 t2、t3、t4 上表现更好。当前主要异常仍集中在少数边界角度样本，例如接近 0 度的样本。后续如果继续提升 AI，优先方向应该是补充低角度、边界角度和容易混淆角度样本，而不是单纯继续增加训练轮数。

四、方案对比与建议

| 维度 | OpenCV refined | AI 回归模型 |
| --- | --- | --- |
| 精度 | 全量 MAE 1.263，已明显优化 | 全量 MAE 0.865，整体更优 |
| 可解释性 | 强，能解释面积角、span 角和保护逻辑 | 中等，依赖模型学习到的视觉特征 |
| 鲁棒性 | 对阈值、分割质量仍敏感 | 对颜色和边界变化适应性更好 |
| 维护成本 | 参数可调，部署简单 | 需要训练数据和模型权重管理 |
| 推荐用途 | 作为传统方法、对照方法或兜底方案 | 作为追求最终精度时的优先方案 |

最终建议 保留 refined OpenCV 作为可解释、易部署的传统方案；最终提交或追求更高精度时优先使用 AI 方案。后续继续优化时，OpenCV 重点检查异常样本的分割质量，AI 重点补充低角度和边界角度训练样本。